# Guia: eco da Alexa no PC (Omarchy)

Este guia conta o que aconteceu em 12/10/2026: o som que o PC mandava pro Echo Dot (Alexa) voltava pelo microfone do notebook. Aqui está o porquê, como as caixas inteligentes resolvem isso, o que foi feito no PC, como foi testado e como desfazer.

# 1. O problema e por que aconteceu

O PC (notebook com Arch Linux/Omarchy) manda o som pro Echo Dot por Bluetooth. O Echo toca esse som no quarto, e o microfone do notebook escuta tudo de novo. Resultado: quem estava numa chamada ou gravação ouvia a música/voz de volta, como um eco.

Um PC comum não sabe sozinho que precisa "descontar" o que ele mesmo está tocando. Pra isso existe o cancelamento de eco acústico (AEC), que não estava ligado.

Um detalhe importante que as medições mostraram: entre o som sair do PC pelo Bluetooth e chegar ao microfone passam de 140 a 490 milissegundos, e esse tempo varia. Isso é culpa do Bluetooth (A2DP) e do processamento do próprio Echo Dot. Quanto maior e mais instável esse atraso, mais difícil cancelar o eco.

# 2. Por que a correção do anti-rev não era ideal

Antes, outro bot (o anti-rev) tinha montado um esquema pra controlar o volume do Echo pelo PC:

criou uma saída virtual chamada "Echo" (echo_softvol) e deixou como saída padrão;

ligou essa saída ao Bluetooth com um loopback de 50 ms (latency_msec=50).

Problemas: esse loopback somava 50 ms de atraso em tudo o que se ouvia, e não havia cancelamento de eco nenhum. O microfone continuava sendo o microfone "cru", então o eco continuava.

Na primeira tentativa de correção, liguei o cancelador de eco pelo comando pactl (módulo module-echo-cancel) com opções como extended_filter e delay_agnostic. Ele quase não funcionou: só 0,5 a 2,5 dB de redução. Motivo: essas opções não existem na versão instalada (PipeWire 1.6.8 com WebRTC 1.3, que usa o AEC3) e foram ignoradas, e esse jeito de carregar o módulo não permite ajustar o alinhamento da referência, que era justamente o que faltava.

# 3. Como a Alexa cancela o eco

A Alexa precisa ouvir "Alexa" mesmo tocando música alta. Ela usa várias técnicas juntas:

Sinal de referência: ela sabe exatamente o que está tocando, porque é ela quem toca. Essa cópia é a "referência".

Filtro adaptativo (AEC): um algoritmo aprende como aquele som sai do alto-falante, bate nas paredes e chega ao microfone. Ele prevê o eco e subtrai do que o microfone captou. Para isso a referência precisa estar alinhada no tempo com o eco real.

Supressão de eco residual: um segundo filtro, depois do AEC, que apaga o restinho que sobrou.

Beamforming: a Alexa tem 6 ou 7 microfones e combina todos para "apontar" a escuta para quem fala, ignorando outras direções.

Barge-in: poder interromper a Alexa falando por cima dela enquanto ela toca. Só funciona graças ao AEC.

Full-duplex: falar e ouvir ao mesmo tempo, como numa ligação normal, sem "um de cada vez".

# 4. O que foi feito no PC, passo a passo

Tudo foi feito no usuário (sem sudo), sem reiniciar o sistema de áudio.

## Passo 1: tirar o loopback de 50 ms

A saída virtual + loopback do anti-rev foram removidos. Agora o som vai direto do cancelador pro Bluetooth, sem atraso fixo.

## Passo 2: cancelador de eco nativo do PipeWire

Em vez do módulo pelo pactl, o script inicia um processo próprio do PipeWire com o cancelador WebRTC. Opções usadas:

referência atrasada em 100 ms (buffer.play_delay = 4800/48000). Isso atrasa só a cópia que o cancelador usa para comparar, não o som que você ouve;

supressão de ruído ligada e filtro passa-alta (corta graves/zumbido) ligado;

controle automático de ganho desligado (evita o volume do mic ficar "respirando").

O script que monta tudo fica em:

~/.local/bin/echo-softvol-up

Ele gera este arquivo de configuração toda vez que roda:

~/.config/echo-softvol/aec.conf

Conteúdo (resumido; MIC = microfone do notebook, BT_SINK = saída Bluetooth do Echo):

context.modules = [

{ name = libpipewire-module-echo-cancel args = {

library.name = aec/libspa-aec-webrtc

monitor.mode = false

buffer.play_delay = 4800/48000

aec.args = { webrtc.gain_control = false

webrtc.high_pass_filter = true

webrtc.noise_suppression = true }

capture.props  = { node.name = echo-cancel-capture  target.object = MIC }

source.props   = { node.name = echo_mic      node.description = Mic-sem-eco }

sink.props     = { node.name = echo_softvol  node.description = Echo }

playback.props = { node.name = echo-cancel-playback target.object = BT_SINK }

} }

]

E inicia o processo assim:

pipewire -c ~/.config/echo-softvol/aec.conf

## Passo 3: serviço automático

O serviço echo-softvol-watcher (criado pelo anti-rev e mantido) roda o script sozinho quando o Echo conecta e desmonta tudo quando desconecta. Os nomes echo_softvol e echo_mic foram mantidos para ele continuar funcionando. Para ver se está ativo:

systemctl --user status echo-softvol-watcher

## Passo 4: aparelhos padrão

Saída padrão: "Echo" (echo_softvol). O controle de volume pelo PC continua funcionando.

Entrada padrão: "Mic-sem-eco" (echo_mic). É o microfone já limpo.

pactl get-default-sink     # deve mostrar echo_softvol

pactl get-default-source   # deve mostrar echo_mic

# 5. Como testar

## Teste simples (qualquer pessoa)

No app de chamada ou gravação, escolha o microfone "Mic-sem-eco".

Toque música alta no Echo e fale normalmente.

Grave ou peça para alguém na chamada dizer se ouve a música de volta.

Desconecte e reconecte o Echo e confira se tudo volta sozinho.

Nos primeiros segundos depois de conectar pode passar um eco leve: o cancelador está "aprendendo" o quarto.

## Como foi medido

Em vez de "achismo", foi feito um teste objetivo com scripts em ~/aec-test/:

o PC toca um chirp (um bipe que sobe de grave para agudo) e depois um ruído parecido com música, em volume moderado;

ao mesmo tempo grava três coisas: o microfone cru, o microfone limpo (echo_mic) e o que sai pro Bluetooth;

com correlação cruzada (uma conta que procura onde dois sinais "se encaixam") descobre-se quanto tempo o som leva do Bluetooth ao microfone;

comparando o volume do eco no mic cru e no mic limpo, sai a redução em dB (cada 10 dB a menos ≈ metade do volume percebido; 20–30 dB é uma redução grande).

cd ~/aec-test

SRC=echo_mic SNK=echo_softvol ./t2.sh

## Resultados por rodada

| Configuração | Bluetooth → mic | Redução do eco (bipe / música) | Eco |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª tentativa: módulo pelo pactl | 180–490 ms | 0,4–1,2 / 2,4–2,5 dB | presente |
| PipeWire nativo, sem alinhamento | ~180 ms | 5–15 / 9–14 dB | presente → leve |
| Nativo, referência +50 ms | ~165 ms | 22 / 18,5 dB | ausente |
| Nativo, referência +100 ms (escolhida) | 140–165 ms | 24–31 / 12–23 dB | ausente |
| Nativo, referência +200 ms | ~150 ms | 8 / 12 dB | leve |
| Nativo, referência +400 ms | 135–190 ms | 3,5 / 5 dB | presente |

Com a configuração final, o eco ficou abaixo do ruído de fundo do microfone, ou seja, inaudível nos testes. O atraso de quem ouve não aumentou com o ajuste de 100 ms; o que diminuiu foi o atraso total, porque os 50 ms do loopback saíram. Os números variam de uma medição para outra porque o atraso do Bluetooth oscila e o cancelador leva alguns segundos para se ajustar.

# 6. Limites e como desfazer

## Limite do Bluetooth

Os 140–490 ms de atraso vêm do Bluetooth A2DP e do Echo Dot. Nenhum programa no PC consegue tirar isso. Um cabo eliminaria quase tudo, mas o Echo Dot só tem saída P2 (Line Out), não entrada, então provavelmente não dá para ligar o PC nele por cabo.

## Limite de um microfone só

O notebook tem um microfone, sem beamforming como a Alexa. Com som muito alto ou alguém falando junto, o cancelamento piora um pouco.

## Como desfazer

Backups guardados na pasta pessoal:

~/echo-softvol-up.bak-anti-rev: versão original do anti-rev (com o loopback de 50 ms)

~/echo-softvol-up.bak-round0: primeira tentativa (módulo pelo pactl)

~/echo-softvol-up.bak-round1: versão antes da troca para o PipeWire nativo

Para voltar a uma versão (exemplo: a original do anti-rev):

cp ~/echo-softvol-up.bak-anti-rev ~/.local/bin/echo-softvol-up

~/.local/bin/echo-softvol-up

Para testar outro alinhamento sem editar nada (exemplo: 50 ms):

PLAY_DELAY=2400/48000 ~/.local/bin/echo-softvol-up

Para ficar permanente, troque o valor de PLAY_DELAY dentro do script.